南通工贸技师学院（以下简称招标人）对以下项目拟用招标方式组织采购。欢迎符合资格的单位（以下简称投标人）参加招标，现公告如下：

招标文件编号：GM20220008

一、项目名称：南通工贸技师学院电子围栏报警系统采购项目

二、项目要求：

| 南通工贸技师学院电子围栏报警系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格、型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 报警主机 | 16路110联网报警主机 | 110联网型 | 套 | 1 |
| 2 | 报警主机蓄电池 | DC12V7AH | 松下、天能、骆驼 | 只 | 1 |
| 3 | 电子地图 | 灯带，内置AM003-16电子地图联动模块，标准定制尺寸1㎡，其他尺寸请购时说明，。 | 广拓、明力、警固 | 套 | 1 |
| 4 | 报警综合管理软件 | 电子地图：支持地图添加、删除、修改，显示防区地理位置，提供各种便捷操作 警情：显示实时报警情况，查询历史报警记录，处理警情 报警控制：防区和子系统状态信息的卡片化展示，便捷的布撤防、旁路消警操作 视频预览：查看前端设备的实时视频，并提供丰富的操作，包括多窗口分割、视频抓图、云台控制、实时录像、图像显示设置、窗口比例设置，以及视频轮切等功能 录像回放：搜索、回放、下载视频点位的远程录像，回放服务器本地录像和图片。 用户管理：添加、删除、修改用户，配置用户的操作和管理权限 设备管理：添加、修改、删除设备，包括智控终端、报警主机和视频设备，支持设备的远程配置 联动配置：报警联动配置，支持配置任意报警源联动视频预览、录像、报警输出、短信、邮件等联动动作 轮巡配置：视频轮巡任务管理，支持轮巡任务的增加、修改、删除和查询 数据报表：可根据设备状态、操作日志、报警处理结果自动生成数据报表，支持列表呈现和视图呈现 报警通知：系统能采集前端设备、服务设备的报警信息，并可以将报警派发到客户端，发送邮件、短信等通知到指定用户，以及进行其它报警联动功能。 系统配置：服务器和本地常用参数的配置 平台授权：可根据实际需求定制客户端功能和权限配额，显示用户当前的授权项及其配额情况。同时也支持用户扩充功能或权限配额 | 广拓、明力、警固 | 套 | 1 |
| 5 | 智能控制终端 | 液晶显示：4.0英寸以上TFT真彩屏显示，个性化人机交互界面 ★休眠功能：设备应可设置休眠时间，长时间无操作设备自动进入休眠状态，当有操作或报警信号时唤醒设备并执行相应操作。（以安全防范报警产品质量监督检验中心的检测报告作为参数依据，提供检测报告复印件并加盖厂商公章。） ★防反接功能：设备在直流电供电情况下应有防反接功能。（以安全防范报警产品质量监督检验中心的检测报告作为参数依据，提供检测报告复印件并加盖厂商公章。） ★报警分类：报警主机应具有瞬时报、警防拆报警、防破坏报警、延时报警等功能。以安全防范报警产品质量监督检验中心的检测报告作为参数依据，提供检测报告复印件并加盖厂商公章。 通讯功能：应具有通讯的接口，能与计算机进行直接通讯 ★权限分级功能：设备应具有管理员、操作员、用户等多级权限分级管理。 一键登记：提供自动登记功能，能实现一键登记总线上所有设备。 超大存储容量：自身能保存多达3000条报警记录并支持外接存储设备。 多并发访问：能接受至少20个客户端同时访问。 | 广拓、明力、警固 | 台 | 1 |
| 6 | 双防区感应式主机 | ★防旁路报警：电子围栏主机能有效探测入侵者的导线旁路（等电位跨接）行为，并即刻发出报警，弥补传统电子围栏的致命漏洞（以安全防范报警产品质量监督检验中心的检测报告作为参数依据，提供检测报告复印件并加盖厂商公章。） ★单线触网报警：使用智能算法，能识别入侵者触碰电子围栏前端单线，并发出报警。触网报警全面革新了电子围栏报警方式，并可区分人体与小动物的触碰（以安全防范报警产品质量监督检验中心的检测报告作为参数依据，提供检测报告复印件并加盖厂商公章。） 多种通信方式：主机内置以太网、RS485丰富接口，提升产品通讯连接能力和稳定性，适应客户不同传输方案需求 远程控制：通过智能键盘或控制软件可实现远程防区布撤防、模式切换、输出电压调整、灵敏度调节、报警响应时间调节等功能 支持多级联网：主机可与智能键盘、管理平台软件构成多级管理体系，为客户提供整体解决方案 多种工作模式：具有脉冲模式和智能模式（触网+脉冲模式）两种工作模式，用户可根据需求自由选择，灵活方便 BI-Polar : 独有的BI-Polar 技术，可实现前端围栏上每根线每个点都有5000V~10000V高压脉冲电，让入侵者无机可乘 多核系统：主从处理器设计，提高系统稳定性，运算速度提升9倍，提高系统响应速度和通信可靠性 液晶显示：4.5英寸液晶显示屏直观显示主机的工作模式、运行时间、防区地址、触网灵敏度、电压值等信息 电源保护：DC12V具有防反接功能，防止正负极接反后机体受到损坏 人性化设计：抓握部分设计贴合人手构造，方便手持，提升安装效率 多种供电方式：支持AC24V、DC12V、交流220V供电，还可配备12V 7AH蓄电池，停电后持续工作时间长达16小时 ★定时控制功能：提供定时控制功能，可以实现对单个防区或全部防区定时控制（以安全防范报警产品质量监督检验中心的检测报告作为参数依据，提供检测报告复印件并加盖厂商公章。） ★远程升级：智能终端具有USB接口，能通过U盘或管理平台远程升级（以安全防范报警产品质量监督检验中心的检测报告作为参数依据，提供检测报告复印件并加盖厂商公章。） ★报警分类：报警主机应具有瞬时报、警防拆报警、防破坏报警、延时报警等功能。（以安全防范报警产品质量监督检验中心的检测报告作为参数依据，提供检测报告复印件并加盖厂商公章。） ★通讯功能：应具有通讯的接口，能与计算机进行直接通讯（以安全防范报警产品质量监督检验中心的检测报告作为参数依据，提供检测报告复印件并加盖厂商公章。） 张力围栏厂商需提供产品ISO质量体系认证证书以及超过1000万元的产品责任险。 | 广拓、明力、警固 | 台 | 6 |
| 7 | 防雨箱 | SUS201不锈钢材质，600*400*180mm、壁厚0.6mm，三角锁、无安装孔、无导轨、无防拆开关 | 广拓、明力、警固 | 只 | 6 |
| 8 | 高压避雷器（带支架） | 化学防雷；防静电；易于维护；保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰。 | 广拓、明力、警固 | 只 | 6 |
| 9 | 防雷接地棒 | 2米 | 国标 | 只 | 6 |
| 10 | 断路器 | 2P10A | 施耐德、三菱、ABB | 只 | 6 |
| 11 | 模块插座 | 10A | 施耐德、三菱、ABB | 只 | 6 |
| 12 | 终端拉线杆 | ZDG-4-W2 | 广拓、明力、警固 | 根 | 96 |
| 13 | 固定夹 | GDJ-03 | 广拓、明力、警固 | 个 | 64 |
| 14 | 终端杆绝缘子 | 黑色工程塑料，耐腐蚀、抗氧化，配套M4*10自攻螺丝 | 广拓、明力、警固 | 个 | 64 |
| 15 | 终端杆管件 | GJ-ZD-E-01 | 广拓、明力、警固 | 对 | 24 |
| 16 | 终端杆帽子 | 黑色工程塑料，耐腐蚀、抗氧化， | 广拓、明力、警固 | 只 | 24 |
| 17 | 承力杆 | 镀锌、喷塑、钢管 | 广拓、明力、警固 | 套 | 300 |
| 18 | 承力杆绝缘子 | 黑色工程塑料，耐腐蚀、抗氧化，配套M4*10自攻螺丝 | 广拓、明力、警固 | 只 | 1200 |
| 19 | 承力杆管件 | 镀锌、喷塑、钢管 | 广拓、明力、警固 | 对 | 300 |
| 20 | 承力杆帽子 | 黑色工程塑料，耐腐蚀、抗氧化， | 广拓、明力、警固 | 只 | 300 |
| 21 | 终端杆/承力杆万向底座 | 铝压铸、多角度调节，螺丝孔间距40mm，安装不分左右 | 广拓、明力、警固 | 只 | 600 |
| 22 | 专用合金丝 | Φ3.0mm电子围栏专业合金线，抗氧化，耐腐蚀，耐高压，每百米电阻小于2.5欧姆。 | 广拓、明力、警固 | 米 | 4800 |
| 23 | 高压绝缘导线 | 脉冲电子围栏专业高压绝缘导线，黑色，绝缘层耐受30KV电压 | 广拓、明力、警固 | 米 | 200 |
| 24 | 线线连接器 | 铝合金材质，固定防区末端的合金线。 | 广拓、明力、警固 | 个 | 192 |
| 25 | 收紧器 | 黑色ABS工程塑料，抗高压、抗氧化、耐腐蚀性，用于合金线的收紧 | 广拓、明力、警固 | 套 | 96 |
| 26 | 围栏警示牌 | 黄色，双面为夜光显示，尺寸100*200mm，平均按10米左右安装一块。 | 广拓、明力、警固 | 块 | 150 |
| 27 | 电源线 | 3*1.5 | 天诚、海康、时代 | 米 | 1200 |
| 28 | 信号线 | 4*1.0 | 天诚、海康、时代 | 米 | 200 |
| 29 | 光纤 | 单模、12芯 | 国标 | 米 | 1600 |
| 30 | PE管 | 32mm | 国标 | 米 | 1600 |
| 31 | 钢管 | 40mm | 国标 | 米 | 100 |
| 32 | 管线开挖修复费用 |  |  | 米 | 200 |
| 33 | 其他辅材 |  |  | 批 | 1 |

投标人所投产品技术参数必须满足招标文件要求,不接受负偏离，否则视为无效标。

附件技术方案

三、来院看现场。

四、投标人要求

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，必须具有相关资质，具有独立签订合同的权利，具有圆满履行合同的能力。提供有效的企业法人营业执照、组织机构代码税务登记证。

（二）投标时交纳保证金（待定）交至我校招标小组。未中标人保证金在评标结束后五个工作日内无息退回；中标人的保证金在项目验收付款后无息退回。

（三）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

五、投标文件编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

（一）投标文件应包括下列内容

投标文件分两个部分，第一个部分：  1、投标人资质证明文件复印件（加盖单位公章），包括营业执照、税务登记证、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质等。2．产品相关证明材料、服务承诺书等。3．投标人认为需加以补充或说明的其它内容。

第二个部分：投标报价单，报价应包括本项目的全部费用（含一切必须有辅助材料费用）及相关费等。

（二）资格材料分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正本与副本如有差异，以正本为准。报价单单独密封并在封签处加盖单位公章.

（三）投标文件不允许有加行、涂改、补充、修改。

六、投标文件递交

（一）投标截止时间：2022年5月3日下午2点前

（二）递交投标文件地点：南通工贸技师学院传达室（振兴东路296号）

（三）联系人及电话：于先生  89193860

七、开标

（一）开标时间：2022年5月3日下午2点

（二）开标地点：南通工贸技师学院开标室

八、评标

（一）根据招标项目特点，由学院招标小组进行评标。

（二）评标工作的基本准则。

1.贯彻执行国家有关法律、法规，维护国家利益；

2.保护招投标人合法权益，最大限度地实现招投标人的利益；

3.客观、公正、公开地对待所有投标人；

4.评标小组成员对其评审意见承担责任；

5.投标人不得以任何形式干扰评标活动，否则废除其投标书。

（三）评标方法和程序

1．评标小组先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。

2．开标方式一般情况下以价格最低进行开标，如项目有特殊性或其他因素则由招标小组集体讨论决定开标方式。

（四）保密

1.评标小组成员名单保密。

2.在评标过程中及评标结束后，评标小组的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。有关投标文件的评审和比较、澄清或解释，以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

九、中标

（一）中标通知

1.评标结束确定中标后，招标人发中标通知书将告知中标的投标人并签订合同。

2.招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

3.未中标的其他投标人招标人不再另行通知。

（二）履约保证

1.投标人不得串通投标，否则其投标书视为无效标书。

2.中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

（三）合同签订

1.中标人从收到中标通知的五日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2.招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3.其它相关事宜另行约定。

十、投标文件有效期

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。

南通工贸技师学院

附件一：

南通工贸技师学院

电子围栏报警系统采购项目

项目编号：GM20220008

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子围栏报警系统采购项目 | 大写： （￥： ） |  |

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价人名称（公章）：

报价人：

报价人联系电话：

注：报价后需单独附报价清单注明每项的价格。

附件二：报价承诺书

报 价 承 诺 书

南通工贸技师学院：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加项目编号为GM20220008询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日